ASCEND

Estacionamento Vertical Autônomo

ECFO – Sprint 2

Movimento Retilíneo Uniforme em um Sistema Inteligente de Elevadores para Veículos

ASCEND – Estacionamento Vertical Autônomo

ECFO – Sprint 2: MRU em Sistemas de Elevadores Inteligentes

| Instituição | FIAP |
| --- | --- |
| Curso | Engenharia Mecatrônica |
| Turma | 1EMR |
| Disciplina | ECFO / Challenge |
| Empresa Parceira | OTIS Elevadores |
| Professor | Nivaldo Zafalon Junior |
| Ano | 2026 |

| Nome | RM | E-mail |
| --- | --- | --- |
| Beatriz Gonçalves | 572149 | beatriz.cabral@fiap.com.br |
| Hugo Mariutti | 568941 | hugo.mariutti@fiap.com.br |
| Kawuan Mizael | 569474 | kawuan.mizael@fiap.com.br |
| Manoela de Almeida | 571373 | manoela.almeida@fiap.com.br |

"O futuro das cidades exige eficiência, automação e otimização."

3.1 — Descrição do Sistema

A etapa escolhida para análise é o deslocamento vertical da plataforma principal do ASCEND, responsável por elevar os veículos do nível térreo até os andares superiores da estrutura cilíndrica do estacionamento. Essa é a operação mais frequente e crítica do sistema, pois ocorre a cada novo veículo estacionado.

|  | 1) Etapa analisada O grupo selecionou o movimento da plataforma elevatória central durante o trajeto de subida, partindo do térreo (posição 0) até o primeiro andar disponível. |
| --- | --- |

|  | 2) Objeto que se movimenta A plataforma elevatória — uma base metálica motorizada que sustenta o veículo durante o transporte vertical. No protótipo em escala 1:18, essa plataforma é acionada por um motor de passo, permitindo controle preciso da posição. |
| --- | --- |

|  | 3) Percurso considerado O percurso analisado é a subida da plataforma desde o térreo (S₀ = 0 m) até 1,50 m de altura, correspondendo ao primeiro andar do protótipo em escala. No sistema real, esse trajeto equivale a aproximadamente 2,7 metros entre andares (escala 1:18). |
| --- | --- |

|  | 4) Sensor ou método de monitoramento Será utilizado o sensor ultrassônico HC-SR04, fixado na parte superior interna da estrutura, medindo continuamente a distância até a plataforma. O sensor emite pulsos ultrassônicos e calcula a posição com base no tempo de retorno do eco. A saída digital é processada pelo Arduino Uno, que converte os dados de tempo em posição e calcula a velocidade instantânea da plataforma. |
| --- | --- |

|  | 5) Importância do controle de velocidade e tempo Controlar velocidade e tempo nessa etapa é essencial por três razões principais. Primeiro, o elevador precisa parar com precisão de ±2 mm na altura correta para que a esteira retrátil se alinhe com a vaga. Segundo, uma velocidade irregular pode indicar sobrecarga ou falha mecânica, permitindo que o sistema acione uma parada de emergência antes de um dano maior. Terceiro, o tempo de subida define diretamente o tempo de espera do usuário. |
| --- | --- |

3.2 — Coleta e Simulação dos Dados

Como o protótipo ainda está em fase de desenvolvimento (Sprint 4 prevista para junho de 2026), os dados foram estimados a partir de uma situação realista, considerando o motor de passo NEMA 17 com velocidade configurada a 0,30 m/s — valor compatível com sistemas comerciais de estacionamento automatizado em escala reduzida. Os dados apresentam pequenas variações (±0,01 m/s) para simular as imprecisões reais de um motor de passo em operação.

Tabela 1 — Posição da plataforma em função do tempo (subida – 1º andar)

| Tempo (s) | Posição (m) |
| --- | --- |
| 0 | 0,00 |
| 1 | 0,30 |
| 2 | 0,61 |
| 3 | 0,90 |
| 4 | 1,20 |
| 5 | 1,51 |

3.3 — Cálculo da Velocidade Média

1) Velocidade média entre o primeiro e o último ponto

v = ΔS / Δt v = (1,51 − 0,00) / (5 − 0) v = 1,51 / 5 v = 0,302 m/s

2) Velocidade média entre cada intervalo

Tabela 2 — Velocidades intermediárias

| Intervalo (s) | ΔS (m) | Δt (s) | v (m/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 → 1 | 0,30 − 0,00 | 1 | 0,30 |
| 1 → 2 | 0,61 − 0,30 | 1 | 0,31 |
| 2 → 3 | 0,90 − 0,61 | 1 | 0,29 |
| 3 → 4 | 1,20 − 0,90 | 1 | 0,30 |
| 4 → 5 | 1,51 − 1,20 | 1 | 0,31 |

Análise: as velocidades intermediárias variam entre 0,29 m/s e 0,31 m/s, com média de 0,302 m/s. A variação máxima em relação à média é de apenas 0,01 m/s (~3,3%), o que é muito pequena. Portanto, o movimento pode ser considerado aproximadamente uniforme, pois a velocidade se mantém praticamente constante ao longo de todo o trajeto. Essa pequena variação é esperada em sistemas reais e se deve a imprecisões mecânicas e variações de carga.

3.4 — Gráfico Posição × Tempo

O gráfico posição × tempo foi construído com os dados da Tabela 1. A linha de tendência linear inserida apresentou a seguinte equação:

S(t) = 0,302·t + 0,0033 ≈ 0,30·t R² = 0,9997

O coeficiente de determinação R² = 0,9997, muito próximo de 1, confirma que os pontos se ajustam muito bem a uma reta — característica fundamental do MRU.

Identificação dos parâmetros da equação

| Parâmetro | Valor e interpretação |
| --- | --- |
| Velocidade pelo gráfico | v = 0,302 m/s — coeficiente angular da reta (valor que multiplica t) |
| Posição inicial (S₀) | S₀ = 0,0033 m ≈ 0 m — termo independente da equação (valor de S quando t = 0) |
| Equação do movimento | S(t) = 0,302·t — simplificando o termo inicial praticamente nulo |
| Linearidade do gráfico | R² = 0,9997 — altíssima linearidade, confirmando comportamento MRU |

A interpretação física é direta: como o coeficiente angular representa a inclinação da reta e, na equação do MRU (S = S₀ + v·t), o coeficiente que multiplica o tempo é a velocidade, concluímos que a plataforma sobe a 0,302 m/s de forma praticamente constante. O valor próximo de zero do termo independente indica que a plataforma partiu do térreo (posição zero), o que é coerente com a situação física descrita.

3.5 — Aplicação ao Controle Industrial

1) Tempo para subir 3 metros

t = S / v = 3,00 / 0,302 ≈ 9,93 s

A plataforma levaria aproximadamente 9,93 segundos para subir 3 metros. Esse valor é relevante para o dimensionamento do tempo de atendimento do sistema: se cada operação de estacionamento exige em média uma subida e uma descida, o tempo mínimo de movimentação vertical é de ~20 segundos por veículo — informação fundamental para calcular a capacidade de atendimento do ASCEND.

2) Tempo para atingir o 4º nível

Altura do 4º nível: 4 × 1,50 m = 6,00 m t = 6,00 / 0,302 ≈ 19,87 s ≈ 20 s

O carro levaria aproximadamente 20 segundos para chegar ao 4º nível. Esse dado é essencial para o sistema de IA do ASCEND: ao receber a solicitação de estacionamento, o algoritmo pode calcular antecipadamente o tempo de espera do usuário e exibi-lo no aplicativo, melhorando a experiência operacional.

3) Ganho com aumento de 20% na velocidade

v' = 0,302 × 1,20 = 0,362 m/s t' = 6,00 / 0,362 ≈ 16,57 s Ganho: 19,87 − 16,57 = 3,30 s (~16,6% de redução)

Em um sistema com alta demanda, como um shopping com dezenas de operações por hora, esse ganho se traduz em maior capacidade de atendimento e menor fila na entrada. Contudo, aumentar a velocidade exige motores mais potentes, maior consumo energético e maior precisão no sistema de freagem, o que deve ser avaliado em conjunto com os limites mecânicos do protótipo.

4) Falha sem monitoramento de posição

Sem monitoramento contínuo de posição, o sistema perderia a referência de onde a plataforma se encontra durante o movimento. A falha mais grave seria o elevador ultrapassar o andar correto e colidir com a estrutura superior (overrun), potencialmente danificando o veículo e o mecanismo. Além disso, sem dados de posição, seria impossível detectar uma parada inesperada por sobrecarga ou falha no motor, e o sistema continuaria enviando comandos para uma plataforma parada — situação que pode gerar superaquecimento nos drivers de controle e danos irreversíveis ao motor de passo.

5) Exibição em interface em tempo real

As informações de posição e velocidade apareceriam no aplicativo do ASCEND em forma de dashboard em tempo real, com os seguintes elementos:

- Indicador vertical animado mostrando a posição atual da plataforma (andar por andar)

- Valor numérico da velocidade atual em m/s

- Barra de progresso indicando o percentual do trajeto concluído

- Contador regressivo com o tempo estimado de chegada à vaga

- Alertas visuais em vermelho caso a velocidade caia abaixo de um limiar mínimo (indicando possível falha) ou ultrapasse o máximo configurado (risco de colisão)

Essas informações seriam transmitidas do Arduino para o servidor via módulo ESP32, usando protocolo MQTT, e exibidas no aplicativo em tempo inferior a 1 segundo.

3.6 — Conclusão

O estudo do Movimento Retilíneo Uniforme mostrou-se diretamente aplicável ao projeto ASCEND de diversas formas:

|  | Redução do tempo de espera Conhecer a velocidade exata da plataforma permite que o sistema calcule e informe ao usuário o tempo preciso de espera, possibilitando ainda simulações de diferentes velocidades para encontrar o equilíbrio ideal entre rapidez e segurança mecânica. |
| --- | --- |

|  | Posicionamento preciso A equação S(t) = S₀ + v·t permite que o controlador Arduino calcule exatamente quando interromper o motor para que a plataforma pare na altura correta — a diferença entre um estacionamento funcional e um sistema que trava ou danifica veículos. |
| --- | --- |

|  | Controle do elevador O modelo matemático do MRU serve como base para a lógica de controle embarcada: a partir da posição atual e da velocidade medida, o sistema pode prever a posição futura e antecipar o comando de frenagem com a antecedência necessária. |
| --- | --- |

|  | Otimização do fluxo Com dados históricos de tempo de subida e descida, o algoritmo de IA do ASCEND pode organizar a fila de entrada priorizando vagas nos andares mais rápidos de acessar, reduzindo o tempo total de operação. |
| --- | --- |

|  | Segurança operacional Qualquer desvio da velocidade esperada — detectado pela comparação entre a posição medida e a posição prevista pelo modelo MRU — aciona automaticamente uma parada de emergência, evitando colisões e danos estruturais. |
| --- | --- |

|  | Monitoramento em tempo real Os parâmetros do MRU (posição e velocidade) são as grandezas fundamentais exibidas no dashboard do aplicativo, permitindo que o operador acompanhe o estado do sistema em qualquer momento e tome decisões baseadas em dados concretos. |
| --- | --- |

O MRU não é apenas um conceito teórico neste projeto: ele é a base matemática que sustenta o controle, a segurança e a inteligência operacional do ASCEND.

Fontes de Informação

- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física, Vol. 1. LTC, 2006. Cap. 2.

- Material de aula: Aula 07 – ECFO – Física do Movimento – MRU. Prof. Dr. Nivaldo Zafalon Junior, FIAP, 2026.

- Documentação do projeto ASCEND – Project Charter e Sprint 01. Equipe ASCEND, FIAP, 2026.

- Arduino Official Documentation – https://www.arduino.cc/reference/en/

- HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet – https://www.electroschematics.com/hc-sr04-datasheet/

- OTIS Elevadores – Apresentação do Challenge 2026 (material fornecido pela FIAP).

- INMETRO – Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM) – https://www.inmetro.gov.br

"O futuro das cidades exige eficiência, automação e otimização." — ASCEND, 2026